Vehicle Data프로토콜 명세서

버전 로그

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025-07-02 | Jaehyung.Choi@hyundai.com | 초안 작성 |

1. 기본 UART 설정

| Baud Rate | 115200 |
| --- | --- |
| Data Bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop Bits | 1 |
| Flow Control | None |

2. 프레임 구조

[STX] [Data ID] [Length] [Data] [Checksum] [ETX]

| 필드명 | 크기 (byte) | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX (0x02) | 1 | 0x02 고정 | Start of Transmission |
| Data ID | 1 | ID Value | ID of Data |
| Length | 1 | Data 길이 | Length of Data |
| Data | 1 ~ 10 |  | Data Byte |
| Checksum (Data Sum) | 1 | ID ~ Data의 Sum 연산 하위 1바이트 | ID ~ Data의 Sum연산 하위 1바이트 |
| ETX (0x03) | 1 | 0x03 고정 | End of Transmission |

3. 데이터 정의

| ID | Name | Period | Description | Length (Byte) | type | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Vehicle Speed | 100ms | 차량 속도 | 1 | Unsigned int8 | m/s [0 ~ 255) |
| 0x02 | Aps | 100ms | 엑셀 페달 밟은 정도 | 1 | Unsigned int8 | % [0 ~ 100) |
| 0x03 | Bps | 100ms | 브레이크 페달 밟은 정도 | 1 | Unsigned int8 | % [0 ~ 100] |
| 0x04 | SteeringAngle | 100ms | 스티어링 앵글 (좌우 2.5회전 기준) | 6 | Signed int16 Signed int8 Signed int16 Unsigned int8 | Byte0-1: 각도(deg) [-900 ~ 900] Byte2: 각속도(deg/s) [-127 ~ 128] Byte3: 토크 (Nm) [-1000 ~ 1000] Byte4: 핸들 입력 여부 [0 ~ 1] |
| 0x05 | EpsErr | 100ms | EPS 에러 상태 | 1 | Unsigned int8 | Byte0: EPS 에러 여부 [0 ~ 1] |
| 0x06 | Gear | 100ms | 기어 상태 | 1 | Unsigned int8 | 0: P 1: R 2: N 3: D |
| 0x07 | TurnSignal | 100ms | 방향지시등 상태 | 1 | Unsigned int8 | Bit 별 확인 Bit 0: Left On [0 ~ 1] Bit 1: Right On [0 ~ 1] |
| 0x08 | DoorOpen | 1000ms | 차량 문 열림 상태 | 1 | Unsigned int8 | Bit 별 확인 Bit 0: 운전석 상태 [0 ~ 1] Bit 1: 조수석 상태 [0 ~ 1] Bit 2: 후방좌측 상태 [0 ~ 1] Bit 3: 후방우측 상태 [0 ~ 1] |
| 0x09 | SeatBelt | 1000ms | 안전벨트 미체결 상태 | 1 | Unsigned int8 | Bit 별 확인 Bit 0: 안전벨트 미착용 여부 [0 (착용) ~ 1 (미착용)] |
| 0x0A | Radar | 100ms | 장애물 감지 여부 | 1 | Unsigned int8 | Bit 별 확인 Bit 0: 좌측 블라인드스팟 물체 감지 여부 [0 ~ 1] Bit 1: 우측 블라인드스팟 물체 감지 여부 [0 ~ 1] |

4. 통신 예시

프레임 예시 (Hex):

Vehicle Speed

70 km/h -> 0x13 (19 m/s)

Checksum: 13+1+1

| STX | ID | Length | Data | CheckSum | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 01 | 13 | 15 | 03 |

SteeringAngle

-300 Deg -> 0xFED4 (1111 1110 1101 0100)

-20 Deg/s-> 0xEC (1110 1100)

-10 Nm -> 0xFFF6 (1111 1111 1111 0110)

입력 여부: 1

Checksum: 04+06+fe+d4+ec+ff+f6+01 = 4be (하위 1 Byte: BE)

| STX | ID | Length | Data | CheckSum | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 04 | 06 | FE D4 EC FF F6 01 | BE | 03 |